第一章 微型计算机概述

1，名词解释

- 微处理器、微型计算机、微型计算机系统。

- 个人计算机、单板机、单片机。

- 总线、微机总线、地址总线（AB）、数据总线（DB）、控制总线（CB）。

- 总线标准。

2，简答题

- 微处理器、微型计算机及微型计算机系统之间有什么区别和联系？

- 微机系统中采用总线结构有哪些优点？

- 简述微机系统中，片总线、内总线和外总线的区别和关系。

- 什么叫冯·诺依曼计算机？这种计算机的程序运行是由指令流驱动的还是由数据流驱动的？

第二章  16位处理器

1，简答题

（1）8086的引脚信号和如何表示数据在总线上的格式？

（2）8086在最大方式和最小方式下，引脚信号有什么不同？分别给出8086的最大方式和最小方式的基本配置。

（3）从芯片上的引脚看，8086与8088有什么区别？

（4）试说明空闲状态的含义。

第三章微型计算机与外设的数据传输

1，简答题

- 简述中断数据传送方式的工作过程及其优缺点。

- 简述微机中常用的两种I/O端口的编址方法。

- 简述DMA的程租传送方式和请求传送方式异同点。

- 简述CPU对INTR的中断响应条件和中断响应过程。

- 简述CPU对NMI的中断响应条件和中断响应过程。

- 8086/8088CPU响应INTR中断和软件中断指令有何不同？

第四章存储器和高速缓冲存储器技术

1，简答题

- 简述动态RAM刷新过程和正常读/写过程的区别。

- 简述8086CPU执行指令“MOV AX,[2001H]”访问存储器的过程。

- 设有一个具有14位地址和8位字长的存储器，试问：

- 该存储器能存储多少字节的信息？

- 如果该存储器用静态RAM芯片组成，需要多少个芯片？

- 需要多少位地址用一片选？

第五章串并行通信和接口技术

1，简答题

（1）8086/8088CPU对8251A有哪几种操作？CPU是如何控制对8251A进行不同类型的操作？

（2）简述8251A工作与同步方式发送数据的过程？

（3）8255A的方式0一般用于什么场合？在方式0时，如果使用联络信号（应答信号），应该怎么办？

（4）简述8255A在方式1输入时的工作过程。

（5）一输出接口的数据端口地址为08H，状态端口地址为09H，状态端口作为外设的准备好状态，试编写一程序段完成用查询方式将内存缓冲区Buffer中的100个字节送给外设。

第六章中断控制器、DMA控制器和计数器/定时器

1，简答题

（1）8086/8088CPU在中断服务程序中是如何返回主程序的？

（2）试编写一程序，用查询传送方式将内存以Buffer为首地址的100个字节数据送入外设。设数据端口地址为FFH，状态端口地址为FEH，外设准备好状态位D。为高电平。

（3）简述8253的6种工作方式的特点。

（4）在8253工作过程中，要读取CE中的当前计数值，如何实施？是简述它。

（5）要使用8253的技术通道产生周期为1ms的脉冲序列，试编写初始化程序。设8253为4MHz，端口地址为40H~43H。

（6）某系统中8253芯片的端口地址为FFF0H~FFF3H，试根据下面的各种需求，对8253进行初始化编程：

A. 定义计数通道0工作在方式2，，要求输出的脉冲序列；

B. 定义计数通道1工作在方式1，，要求输出的负脉冲；

C. 定义计数通道2工作在方式3，的时间周期为0.2us，要求输出的方波。

第七章模/数和数/摸模转换

1，简答题

- A/D转换为什么需要采样保持电路？采样保持电路功能如何？

- 如图所示的A/D转换器，试说明该转换器的运行过程，以及各信号的作用。

第九章总线

1，简答题

- 简述PCI总线的特点。

- 简述USB的特点。